KQFS系列卧式玻璃钢耐酸泵

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 电机功率 kw | 转速 r/min | 效率 % | 叶轮直径 mm | 吸程 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQFS50-25-18 | 3.96 6.56 7.20 | 18 15 12 | 2.2 | 2900 | 13 17 15 | 132 | 6 |
| KQFS50-32-16 | 4.36 7.20 9.72 | 16 13 10 | 2.2 | 2900 | 13 16 16 | 135 | 6 |
| KQFS50-40-20 | 7.20 13.1 14.4 | 20 16 12 | 3 | 2900 | 18 25 17 | 140 | 6 |
| KQFS65-40-30 | 7.92 14.4 19.8 | 30 25 21 | 5.5 | 2900 | 39 41 31 | 166 | 5 |
| KQFS80-50-35 | 30 45 55 | 35 32 28 | 7.5 | 2900 | 58 70 66 | 182 | 5 |
| KQFS80-50-35A | 25 35 45 | 26 25 22 | 5.5 | 2900 | 63 71 70 | 168 | 5 |
| KQFS80-65-30 | 30 59 60 | 30 24 22 | 7.5 | 2900 | 55 58 59 | 182 | 4 |
| KQFS100-65-35 | 29.6 49.1 62.4 | 35 30 28 | 11 | 2900 | 55 65 65 | 180 | 4 |
| KQFS100-80-35 | 56 92.8 110 | 35 29 25 | 15 | 2900 | 63 73 69 | 184 | 4 |