KQWYG系列卧式离心油泵 型号; 流量; 扬程 m; 效率 %; 转速 r/min; 电机功率 kw; 汽蚀余量 m; 重量 kg. m3/h; l/s. KQW15-80; 1.1 1.5 2.0; 0.3 0.42 0.55; 8.5 8 7; 26 34 34; 2900; 0.18; 2.3; 17. KQW20-110; 1.8 2.5 3.3; 0.50 0.69 0.91; 16 15 13.5; 25 34 35; 2900; 0.37; 2.3; 25. KQW20-160; 1.8 2.5 3.3; 0.50 0.69 0.91; 33 32 30; 19 25 23; 2900; 0.75; 2.3; 29. KQW25-110; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 16 15 13.5; 34 42 41; 2900; 0.55; 2.3; 26. KQW25-125; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 20.6 20 18; 28 36 35; 2900; 0.75; 2.3; 28. KQW25-125A; 2.5 3.6 4.6; 0.69 1.0 1.28; 17 16 14.4; 35 35 35; 2900; 0.55; 2.3; 27. KQW25-160; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 33 32 30; 24 32 33; 2900; 1.5; 2.3; 39. KQW25-160A; 2.6 3.7 4.9; 0.12 1.03 1.36; 29 28 26; 31 31 31; 2900; 1.1; 2.3; 34. KQW32-100(I); 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 13.2 12.5 11.3; 48 54 53; 2900; 0.75; 2.0; 32. KQW32-125; 3.5 5.0 6.5; 0.97 1.39 1.8; 22 20 18; 40 44 42; 2900; 0.75; 2.3; 28. KQW32-125A; 3.1 4.5 5.8; 0.86 1.25 1.61; 17.6 16 14.4; 43 43 43; 2900; 0.55; 2.3; 28. KQW32-160; 3.1 4.5 5.8; 0.86 1.25 1.61; 33 32 30; 34 40 42; 2900; 1.5; 2.3; 28. KQW32-160(I); 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 33.2 32 30.2; 34 40 42; 2900; 2.2; 2.0; 47. KQW32-200; 3.1 4.5 5.8; 0.86 1.25 1.61; 51 50 48; 28 35 37; 2900; 3; 2.0; 47. KQW32-200(I); 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.32; 50.5 50 48; 26 33 35; 2900; 4; 2.0; 43. KQW32-200(I)A; 2.8 4.0 5.2; 0.78 1.11 1.44; 44.6 44 42.7; 34 40 42; 2900; 2.2; 2.0; 74. KQW40-100; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 13.2 12.5 11.3; 48 54 53; 2900; 0.55; 2.3; 32. KQW40-100A; 3.9 5.6 7.4; 1.08 1.56 2.06; 10.6 10 9; 52 52 52; 2900; 0.37; 2.3; 32. KQW40-125; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 21 20 18; 41 46 43; 2900; 1.1; 2.3; 34. KQW40-125A; 3.9 5.6 7.4; 1.08 1.56 2.06; 17.6 16 14.4; 40 45 41; 2900; 0.75; 2.3; 33. KQW40-160; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 33 32 30; 35 40 40; 2900; 2.2; 2.3; 47. KQW40-160A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 29 28 26.3; 34 39 39; 2900; 1.5; 2.3; 43. KQW40-160B; 3.8 5.5 7.2; 1.06 1.53 2.0; 25.5 24 22.5; 34 38 37; 2900; 1.1; 2.3; 38. KQW40-200; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 51 50 48; 26 33 32; 2900; 4; 2.3; 74. KQW40-200A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 45 44 42; 26 31 30; 2900; 3; 2.3; 62. KQW40-200B; 3.7 5.3 7.0; 1.03 1.47 1.94; 38 36 34.5; 29 29 29; 2900; 2.2; 2.3; 52. KQW40-250; 4.4 6.3 8.3; 1.22 1.75 2.31; 82 80 74; 24 28 28; 2900; 7.5; 2.3; 105. KQW40-250A; 4.1 5.9 7.8; 1.14 1.64 2.17; 72 70 65; 24 28 27; 2900; 5.5; 2.3; 98. KQW40-250B; 3.8 5.5 7.0; 1.06 1.53 1.94; 61.5 60 56; 23 27 26; 2900; 4; 2.3; 77. KQW40-100(I); 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 13.2 12.5 11.3; 55 62 60; 2900; 1.1; 2.3; 34. KQW40-100(I)A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 10.6 10 9; 60 60 60; 2900; 0.75; 2.3; 32. KQW40-125(I); 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 21.2 20 17.8; 49 58 57; 2900; 1.5; 2.3; 38. KQW40-125(I)A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 17 16 14; 57 57 57; 2900; 1.1; 2.3; 33. KQW40-160(I); 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 33 32 30; 45 52 51; 2900; 3; 2.3; 56. KQW40-160(I)A; 8.2 11.7 15.2; 2.28 3.25 4.22; 29 28 26; 44 51 50; 2900; 2.2; 2.3; 47. KQW40-160(I)B; 7.3 10.4 13.5; 2.38 2.89 3.75; 23 22 20.5; 50 50 50; 2900; 1.5; 2.3; 43. KQW40-200(I); 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 51.2 50 48; 38 46 46; 2900; 5.5; 2.3; 85. KQW40-200(I)A; 8.3 11.7 15.3; 2.31 3.25 4.25; 45 44 42; 37 45 45; 2900; 4; 2.3; 75. KQW40-200(I)B; 7.5 10.6 13.8; 2.08 2.94 3.83; 37 36 34; 44 44 44; 2900; 3; 2.3; 63. KQW40-250(I); 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 81.2 80 77.5; 31 38 40; 2900; 11; 2.3; 145. KQW40-250(I)A; 8.2 11.6 15.2; 2.28 3.22 4.22; 71 70 68; 38 38 38; 2900; 7.5; 2.3; 95. KQW40-250(I)B; 7.6 10.8 14; 2.11 3.0 3.89; 61.4 60 58; 37 37 37; 2900; 7.5; 2.3; 94. KQW40-250(I)C; 7.1 10.0 13.1; 1.97 2.78 3.64; 53.2 52 50.4; 36 36 36; 2900; 5.5; 2.3; 88. KQW50-100; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 13.6 12.5 11.3; 55 62 60; 2900; 1.1; 2.3; 36. KQW50-100A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 11 10 9; 60 60 60; 2900; 0.75; 2.3; 35. KQW50-125; 2.44, , , , , , 3.47 4.53; 21.5 20 17.8; 49 58 57; 2900; 1.5; 2.3; 43. KQW50-125A; 8 11 14.5; 2.22 3.05 4.03; 17 16 14; 57 57 57; 2900; 1.1; 2.3; 38. KQW50-160; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 33 32 30; 45 52 51; 2900; 3; 2.3; 59. KQW50-160A; 8.2 11.7 15.2; 2.28 3.25 4.22; 29 28 26; 44 51 50; 2900; 2.2; 2.3; 51. KQW50-160B; 7.3 10.4 13.5; 2.38 2.89 3.75; 23 22 20.5; 50 50 50; 2900; 1.5; 2.3; 47. KQW50-200; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 52 50 48; 38 46 46; 2900; 5.5; 2.3; 101. KQW50-200A; 8.3 11.7 15.3; 2.31 3.25 4.25; 45.8 44 42; 37 45 45; 2900; 4; 2.3; 80. KQW50-200B; 7.5 10.6 13.8; 2.08 2.94 3.83; 37 36 34; 44 44 44; 2900; 3; 2.3; 68. KQW50-250; 8.8 12.5 16.3; 2.44 3.47 4.53; 82 80 77.5; 29 38 40; 2900; 11; 2.3; 160. KQW50-250A; 8.2 11.6 15.2; 2.28 3.22 4.22; 71.5 70 68; 38 38 38; 2900; 7.5; 2.3; 115. KQW50-250B; 7.6 10.8 14; 2.11 3.0 3.89; 61.4 60 58; 37 37 37; 2900; 7.5; 2.3; 114. KQW50-250C; 7.1 10.0 13.1; 1.97 2.78 3.64; 53.2 52 50.4; 36 36 36; 2900; 5.5; 2.3; 108. KQW50-100(I); 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 13.7 12.5 10.5; 67 69 69; 2900; 1.5; 2.5; 41. KQW50-100(I)A; 15.6 22.3 29; 4.3 6.19 8.1; 11 10 8.4; 65 67 68; 2900; 1.1; 2.5; 36. KQW50-125(I); 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 21.5 20 18; 60 68 67; 2900; 3; 2.5; 56. KQW50-125(I)A; 15.6 22.3 29; 4.33 6.19 8.1; 17 16 13.6; 58 66 65; 2900; 2.2; 2.5; 48. KQW50-160(I); 17.5 25 32.5; 4.68 6.94 9.03; 34.4 32 27.5; 54 63 60; 2900; 4; 2.5; 72. KQW50-160(I)A; 16.4 23.4 30.4; 4.56 6.5 8.44; 30 28 24; 54 62 59; 2900; 4; 2.5; 71. KQW50-160(I)B; 15.0 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 26 24 20.6; 58 58 58; 2900; 3; 2.5; 59. KQW50-200(I); 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 52.7 50 45.5; 49 58 59; 2900; 7.5; 2.5; 108. KQW50-200(I)A; 16.4 23.5 30.5; 4.56 6.53 8.47; 46.4 44 40; 48 57 58; 2900; 7.5; 2.5; 107. KQW50-200(I)B; 15.2 21.8 28.3; 4.22 6.06 7.86; 40 38 34.5; 55 55 55; 2900; 5.5; 2.5; 100. KQW50-250(I); 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 82 80 76.5; 39 50 52; 2900; 15; 2.5; 175. KQW50-250(I)A; 16.4 23.4 30.5; 4.56 6.5 8.47; 71.5 70 67; 39 50 52; 2900; 11; 2.5; 165. KQW50-250(I)B; 15 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 61 60 57.4; 38 49 54; 2900; 11; 2.5; 165. KQW50-315(I); 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 128 125 122; 30 40 44; 2900; 30; 2.5; 310. KQW50-315(I)A; 16.6 23.7 31; 4.61 6.58 8.6; 115 113 110; 30 40 44; 2900; 22; 2.5; 245. KQW50-315(I)B; 15.7 22.5 29.2; 4.36 6.25 8.0; 103 101 98; 39 39 39; 2900; 18.5; 2.5; 215. KQW50-315(I)C; 14.4 20.6 26.8; 4.0 5.72 7.44; 86 85 83; 38 38 38; 2900; 15; 2.5; 195. KQW65-100; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 13.7 12.5 10.5; 67 69 69; 2900; 1.5; 2.5; 46. KQW65-100A; 15.6 22.3 29; 4.3 6.19 8.1; 11 10 8.4; 65 67 68; 2900; 1.1; 2.5; 41. KQW65-125; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 21.5 20 18; 60 68 67; 2900; 3; 2.5; 58. KQW65-125A; 15.6 22.3 29; 4.33 6.19 8.1; 17 16 14.4; 58 66 65; 2900; 2.2; 2.5; 49. KQW65-160; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 34.4 32 27.5; 54 63 60; 2900; 4; 2.5; 75. KQW65-160A; 16.4 23.4 30.4; 4.56 6.5 8.44; 30 28 24; 54 62 59; 2900; 4; 2.5; 75. KQW65-160B; 15.0 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 26 24 20.6; 58 58 58; 2900; 3; 2.5; 63. KQW65-200; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 52.7 50 45.5; 49 58 59; 2900; 7.5; 2.5; 107. KQW65-200A; 16.4 23.5 30.5; 4.56 6.53 8.47; 46.4 44 40; 48 57 58; 2900; 7.5; 2.5; 107. KQW65-200B; 15.2 21.8 28.3; 4.22 6.06 7.86; 40 38 34.5; 55 55 55; 2900; 5.5; 2.5; 100. KQW65-250; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 82 80 76.5; 39 50 52; 2900; 15; 2.5; 180. KQW65-250A; 16.4 23.4 30.5; 4.56 6.5 8.47; 71.5 70 67; 39 50 52; 2900; 11; 2.5; 170. KQW65-250B; 15 21.6 28; 4.17 6.0 7.78; 61 60 57.4; 38 49 54; 2900; 11; 2.5; 170. KQW65-315; 17.5 25 32.5; 4.86 6.94 9.03; 127 125 122; 32 40 44; 2900; 30; 2.5; 320. KQW65-315A; 16.6 23.7 31; 4.61 6.58 8.6; 115 113 110; 32 40 44; 2900; 22; 2.5; 255. KQW65-315B; 15.7 22.5 29.2; 4.36 6.25 8.0; 103 101 98; 39 39 39; 2900; 18.5; 2.5; 225. KQW65-315C; 14.4 20.6 26.8; 4.0 5.72 7.44; 86 85 83; 38 38 38; 2900; 15; 2.5; 205. KQW65-100(I); 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 13.8 12.5 10; 67 73 70; 2900; 3; 3.0; 63. KQW65-100(I)A; 31.3 44.7 58; 8.7 12.4 16.1; 11 10 8; 66 72 69; 2900; 2.2; 3.0; 53. KQW65-125(I); 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 22 20 17; 67 72.5 70; 2900; 5.5; 3.0; 99. KQW65-125(I)A; 31.3 45 58; 8.7 12.5 16.1; 17.5 16 13.6; 66 71 69; 2900; 4; 3.0; 78. KQW65-160(I); 35 50 65; 9.72 13.918.1<, /T, D>, ,; 35 32 28; 63 71 70; 2900; 7.5; 3.0; 103. KQW65-160(I)A; 32.7 46.7 61; 9.1 13.0 16.9; 30.6 28 24; 62 70 69; 2900; 7.5; 3.0; 103. KQW65-160(I)B; 30.3 43.3 56.3; 8.4 12.0 15.6; 26 24 21; 69 69 69; 2900; 5.5; 3.0; 97. KQW65-200(I); 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 53.5 50 46; 55 67 68; 2900; 15; 3.0; 176. KQW65-200(I)A; 32.8 47 61; 9.1 13.1 16.9; 47 44 40; 54 66 67; 2900; 11; 3.0; 166. KQW65-200(I)B; 30.5 43.5 56.6; 8.5 12.1 15.7; 40.6 38 33.4; 65 65 65; 2900; 7.5; 3.0; 114. KQW65-250(I); 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 83 80 72; 52 59 60; 2900; 22; 3.0; 235. KQW65-250(I)A; 32.5 46.7 61; 9.0 13.0 16.9; 73 70 63; 52 59 60; 2900; 18.5; 3.0; 205. KQW65-250(I)B; 30 43.3 56; 8.3 12.0 15.6; 62 60 54; 58 58 58; 2900; 15; 3.0; 180. KQW65-315(I); 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 128 125 121; 44 54 57; 2900; 37; 3.0; 350. KQW65-315(I)A; 32.5 46.5 60.5; 9.0 12.9 16.8; 112.6 110 106.4; 43 54 57; 2900; 30; 3.0; 335. KQW65-315(I)B; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 102.5 100 98; 53 53 53; 2900; 30; 3.0; 335. KQW65-315(I)C; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 87 85 83; 51 51 51; 2900; 22; 3.0; 270. KQW80-100; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 13.8 12.5 10; 67 73 70; 2900; 3; 3.0; 63. KQW80-100A; 31.3 44.7 58; 8.7 12.5 16.1; 11 10 8; 66 72 69; 2900; 2.2; 3.0; 54. KQW80-125; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 22 20 17; 67 72.5 70; 2900; 5.5; 3.0; 99. KQW80-125A; 31.3 45 58; 8.7 12.5 16.1; 17.5 16 13.6; 66 71 69; 2900; 4; 3.0; 79. KQW80-160; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 35 32 28; 63 71 70; 2900; 7.5; 3.0; 105. KQW80-160A; 32.7 46.7 61; 9.1 13.0 16.9; 30.6 28 24; 62 70 69; 2900; 7.5; 3.0; 105. KQW80-160B; 30.3 43.3 56.3; 8.4 12.0 15.6; 26 24 21; 69 69 69; 2900; 5.5; 3.0; 98. KQW80-200; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 53.5 50 46; 55 67 68; 2900; 15; 3.0; 175. KQW80-200A; 32.8 47 61; 9.1 13.1 16.9; 47 44 40; 54 66 67; 2900; 11; 3.0; 165. KQW80-200B; 30.5 43.5 56.5; 8.5 12.1 15.7; 40.6 38 33.4; 65 65 65; 2900; 7.5; 3.0; 115. KQW80-250; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 83 80 72; 52 59 60; 2900; 22; 3.0; 240. KQW80-250A; 32.5 46.7 61; 9.0 13.0 16.9; 73 70 63; 52 59 60; 2900; 18.5; 3.0; 210. KQW80-250B; 30 43.3 56; 8.3 12.0 15.6; 62 60 54; 58 58 58; 2900; 15; 3.0; 185. KQW80-315; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 128 125 122; 43 54 57; 2900; 37; 3.0; 355. KQW80-315A; 32.5 46.5 60.5; 9.0 12.9 16.8; 112.6 110 107.4; 43 54 57; 2900; 30; 3.0; 340. KQW80-315B; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 102.5 100 98; 53 53 53; 2900; 30; 3.0; 340. KQW80-315C; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 98 85 83; 51 51 51; 2900; 22; 3.0; 275. KQW80-350; 35 50 65; 9.72 13.9 18.1; 146 150 142; 55 66 67; 290; 55; 3.0; 570. KQW80-350A; 31 44.5 58; 8.6 12.4 16.1; 138.4 142 134.8; 65 65 65; 2900; 45; 3.0; 470. KQW80-350B; 29 41 53.6; 8.1 11.4 14.9; 131.4 135 127.8; 63 63 63; 2900; 37; 3.0; 440. KQW80-100(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 13.6 12.5 11; 66 76 75; 2900; 5.5; 4.5; 108. KQW80-100(I)A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 11 10 8.8; 64 74 74; 2900; 4; 4.5; 87. KQW80-125(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 23.5 20 14; 70 76 65; 2900; 11; 4.5; 163. KQW80-125(I)A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 19 16 11; 68 74 65; 2900; 7.5; 4.5; 113. KQW80-160(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 36.5 32 24; 70 76 65; 2900; 15; 4.5; 184. KQW80-160(I)A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 32 28 21; 68 74 67; 2900; 11; 4.5; 174. KQW80-160(I)B; 60.6 86.6 112.5; 16.8 24.1 31.3; 72 24 18; 72 72 72; 2900; 11; 4.5; 174. KQW80-200(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 54 50 42; 65 74 73; 2900; 22; 4.0; 251. KQW80-200(I)A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 47.5 44 37; 64 73 72; 2900; 18.5; 4.0; 220. KQW80-200(I)B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 41 38 32; 71 71 71; 2900; 15; 4.0; 198. KQW80-250(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 87 80 68; 62 69 68; 2900; 37; 4.0; 330. KQW80-250(I)A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 76 70 59.5; 61 68 67; 2900; 30; 4.0; 315. KQW80-250(I)B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 65 60 51; 66 66 66; 2900; 30; 4.0; 315. KQW80-315(I); 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 132 125 114; 55 66 67; 2900; 75; 4.0; 675. KQW80-315(I)A; 66.5 95 123.6; 18.5 26.4 34.3; 119 113 103; 55 66 67; 2900; 55; 4.0; 535. KQW80-315(I)B; 63 90 117; 17.5 25 32.5; 106.6 101 92; 65 65 65; 2900; 45; 4.0; 420. KQW80-315(I)C; 58 82 107; 16.1 22.8 29.7; 90 85 76; 63 63 63; 2900; 37; 4.0; 366. KQW100-100; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 13.6 12.5 11; 66 76 75; 2900; 5.5; 4.5; 113. KQW100-100A; 62.6 89 , 116; 17.4 47 32.2; 11, , 10 8.8; 64 74 74; 2900; 4; 4.5; 91. KQW100-125; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 23.5 20 14; 70 76 65; 2900; 11; 4.5; 169. KQW100-125A; 62.6 89 116; 17.4 24.7 32.2; 19 16 11; 68 74 63; 2900; 7.5; 4.5; 118. KQW100-160; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 36.5 32 24; 70 76 65; 2900; 15; 4.5; 191. KQW100-160A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 32 28 21; 68 74 67; 2900; 11; 4.5; 181. KQW100-160B; 60.6 86.6 112.5; 16.8 24.1 31.3; 27 24 18; 72 72 72; 2900; 11; 4.5; 181. KQW100-200; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 54 50 42; 65 74 73; 2900; 22; 4.0; 245. KQW100-200A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 47.5 44 37; 64 73 72; 2900; 18.5; 4.0; 215. KQW100-200B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 41 38 32; 71 71 71; 2900; 15; 4.0; 193. KQW100-250; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 87 80 68; 62 69 68; 2900; 37; 4.0; 345. KQW100-250A; 65.4 93.5 121.6; 18.2 26.0 33.8; 76 70 59.5; 61 68 67; 2900; 30; 4.0; 330. KQW100-250B; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 65 60 51; 66 66 66; 2900; 30; 4.0; 330. KQW100-315; 70 100 130; 19.4 27.8 36.1; 132 125 114; 55 66 67; 2900; 75; 4.0; 689. KQW100-315A; 66.5 95 123.6; 18.5 26.4 34.3; 119 113 103; 65 66 67; 2900; 55; 4.0; 549. KQW100-315B; 63 90 117; 17.5 25 32.5; 106.6 101 92; 65 65 65; 2900; 45; 4.0; 439. KQW100-315C; 58 82 107; 16.1 22.8 29.7; 90 85 76; 63 63 63; 2900; 37; 4.0; 385. KQW100-350; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 153.6 150 142; 72 57 74; 2900; 90; 4.0; 950. KQW100-350A; 61 87 113; 16.9 24.2 31.4; 145.6 142 134; 75 75 75; 2900; 75; 4.0; 830. KQW100-350B; 58 82 107; 16.1 22.8 29.7; 138.6 135 127; 75 75 75; 2900; 55; 4.0; 600. KQW100-100(I); 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 14 12.5 10; 64 73 70; 2900; 11; 4.5; 115. KQW100-125(I); 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 24 20 14; 62 74 69; 2900; 15; 4.5; 168. KQW100-125(I)A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 20 17 12; 64 72 69; 2900; 11; 4.5; 168. KQW100-160(I); 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 27; 69 79 75; 2900; 22; 5.6; 210. KQW100-160(I)A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 32 28 23.5; 66 76 72; 2900; 18.5; 5.0; 210. KQW100-200(I); 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 53 50 45; 69 79 78; 2900; 37; 5.2; 402. KQW100-200(I)A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 48 45 40; 64 74 73; 2900; 30; 4.5; 395. KQW100-200(I)B; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 43 40 36; 72 72 72; 2900; 22; 4.5; 360. KQW100-250(I); 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 83 80 72; 65 77 74; 2900; 55; 4.8; 560. KQW100-250(I)A; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 75 72 65; 60 72 69; 2900; 45; 4.5; 420. KQW100-250(I)B; 60 100 120; 16.7 27.8 33.3; 68 65 58; 70 70 70; 2900; 37; 4.5; 400. KQW125-100; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 13 12.5 12; 82 82 82; 2900; 11; 4.0; 180. KQW125-100A; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 10.4 10 9.6; 77 77 77; 290; 7.5; 4.0; 125. KQW125-125; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 22.6 20 17; 80 80 80; 2900; 15; 4.0; 220. KQW125-125A; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 18 16 13.6; 77 77 77; 2900; 11; 4.0; 210. KQW125-160; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 28; 78 78 78; 2900; 22; 4.0; 265. KQW125-160A; 90 150 180; 25 41.7 50; 31.5 28 24.5; 76 76 76; 2900; 18.5; 4.0; 230. KQW125-160B; 83 138 166; 21.7 38.3 46.1; 27 24 21; 73 73 73; 2900; 15; 4.0; 215. KQW125-200; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 55 50 46; 77 77 77; 2900; 37; 5.5; 395. KQW125-200B; 83 138 166; 21.7 38.3 46.1; 41.3 37.4 34.5; 75 75 75; 2900; 22; 5.5; 320. KQW125-250; 96 160 192; 24.7 44.7 53.3; 87 80 73; 75 75 75; 2900; 55; 5.0; 580. KQW125-250A; 90 150 180; 25 41.7 50; 76 70 84; 74 74 74; 2900; 45; 5.5; 490. KQW125-250B; 83 138 166; 21.7 38.3 46.1; 65 60 55; 73 73 73; 2900; 37; 5.5; 430. KQW125-215; 96 160 192; 26.7 44.7 53.3; 133 125 119; 70 70 70; 2900; 90; 5.0; 790. KQW125-315A; 90 150 180; 25 41.7 50; 117 110 104.6; 70 70 70; 2900; 75; 5.0; 710. KQW125-315B; 86 143 172; 23.9 39.7 47.8; 106.4 100 95.2; 69 69 69; 2900; 75; 5.0; 705. KQW125-315C; 80.5 134 161; 22.4 37.2 44.7; 96 88 86; 67 67 67; 2900; 55; 5.0; 585. KQW150-125; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 22.6 24 17; 66 76 76; 2900; 11; 4.0; 210. KQW150-125A; 90 150 180; 25 41.7 50; 18 16 13.6; 77 77 77; 2900; 7.5; 4.0; 130. KQW150-160; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 36 32 27; 75 75 75; 2900; 22; 4.0; 270. KQW150-160A; 90 150 180; 25 41.7 50; 32 28 23.5; 76 76 76; 2900; 18.5; 4.0; 230. KQW150-160B; 84 141 168; 23.3 39 46.7; 27 24 21; 73 73 73; 2900; 15; 4.0; 220. KQW150-200; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 13.8 12.5 10.6; 68 78 78; 1450; 15; , 3.0,. KQW150-200A; 125 176 232.5; 34.7 49.7 64.6; 11 10 8.5; 66 76 76; 1450; 11; 3.0; 244. KQW150-200B; 84 440 168; 23.3 39 46.7; 41 38 34; 75 75 75; 2900; 22; 4.0; 275. KQW150-250; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 21.8 20 17; 73 79 77; 1450; 18.5; 3.0; 300. KQW150-250A; 129 184.4 240; 35.8 51.2 66.7; 18.5 17 14.4; 72 78 76; 1450; 15; 3.0; 262. KQW150-250B; 117 167 217.5; 32.5 46.4 60.4; 15.2 14 12; 76 76 76; 1450; 11; 3.0; 241. KQW150-315; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 33.8 32 28; 70 78 73; 1450; 30; 2.5; 410. KQW150-315A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 29.5 28 24.5; 69 77 77; 1450; 22; 3.5; 335. KQW150-315B; 121 173 225; 33.5 48.1 62.5; 25 24 21; 76 76 76; 1450; 18.5; 3.5; 315. KQW150-350; 96 160 192; 26.7 44.4 53.3; 153.6 150 142.8; 80 80 80; 2900; 110; 5.5; 970. KQW150-350A; 90 150 180; 25 41.7 50; 145.6 142 134.8; 70 70 70; 2900; 90; 5.2; 790. KQW150-350B; 84 140 168; 23.3 39 46.7; 138.6 35 127.8; 65 76 74; 2900; 75; 5.5; 705. KQW150-400; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 53 50 44; 68 75 71; 1450; 45; 3.5; 490. KQW150-400A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 46.4 44 38.3; 67 74 70; 1450; 37; 3.5; 454. KQW150-400B; 122 174 226.5; 33.9 48.3 62.9; 40 38 33; 73 73 73; 1450; 60; 3.5; 435. KQW150-400C; 112 160 208; 31.1 44.4 57.8; 34 32 28; 71 71 71; 1450; 22; 3.5; 365. KQW150-250(I); 120 200 240; 33.3 55.6 66.7; 87 80 72; 65 76 74; 2900; 75; 4.5; 702. KQW150-250(I)A; 112 187 224; 31.1 51.9 62.2; 76 70 63; 64 75 73; 2900; 55; 4.5; 451. KQW150-250(I)B; 104 173 208; 28.9 48.1 57.8; 65 60 54; 63 74 72; 2900; 45; 4.5; 460. KQW150-315(I); 120 200 240; 33.3 55.6 66.7; 133 125 120; 58 72 75; 2900; 110; 4.5; 980. KQW150-315(I)A; 112 187 224; 31.1 51.9 62.2; 116 110 105; 57 72 74; 2900; 90; 4.5; 800. KQW200-315(I)B; 104 173 208; 28.9 48.1 57.8; 100 95 91; 55 70 72; 2900; 75; 4.5; 724. KQW200-200; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 13.8 12.5 10.6; 68 78 78; 1450; 15; 3.0; 265. KQW200-200A; 125 179 232.5; 34.7 49.7 64.6; 11 10 8.5; 66 76 76; 1450; 11; 3.0; 244. KQW200-250; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 21.8 20 17; 73 79 77; 1450; 18.5; 3.0; 305. KQW200-250A; 129 184.4 240; 35.8 51.2 66.7; 18.5 17 14.4; 72 78 76; 1450; 15; 3.0; 267. KQW200-250B; 117 167 217.5; 32.5 46.4 60.4; 15.2 14 12; 76 76 76; 1450; 11; 3.0; 246. KQW200-315; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 33.8 32 28; 70 78 78; 1450; 30; 3.5; 417. KQW200-315A; 131 189 243; 36.4 51.9 67.5; 29.5 28 24.5; 69 77 77; 1450; 22; 3.5; 342. KQW200-315B; 121 173 225; 33.6 48.1 62.5; 25 24 21; 76 76 76; 1450; 18.5; 3.5; 322. KQW200-400; 140 200 260; 38.9 55.6 72.2; 53 50 44; 68 75 71; 1450; 45; 3.5; 498. KQW200-400A; 131 187 243; 36.4 51.9 67.5; 46.6 44 38.3; 67 74 70; 1450; 37; 3.5; 462. KQW200-400B; 122 174 226.5; 33.9 48.6 62.9; 44 38 33; 73 73 73; 1450; 30; 3.5; 443. KQW200-400C; 112 160 208; 31.3 44.4 57.8; 34 32 28; 71 71 71; 1450; 22; 3.5; 373. KQW200-200(I); 280 400 520; 77.8 111.1 144; 13.4 12.5 10.5; 70 80 79; 1450; 22; 4.0; 382. KQW200-200(I)A; 250 358 465; 69.4 99.4 129.2; 10.7 10 8.5; 68 78 77; 1450; 18.5; 4.0; 346. KQW200-250(I); 280 400 520; 77.8 111.4 144; 22.2 20 14; 75 80 72; 1450; 30; 4.0; 475. KQW200-250(I)A; 250 358 465; 69.4 99.4 129.2; 18 16 11.2; 73 78 70; 1450; 22; 4.0; 405. KQW200-250(I)B; 226 322 419; 62.8 89.4 116.4; 14.4 13 7.3; 70 75 67; 1450; 18.5; 4.0; 387. KQW200-315(I); 280 440 520; 77.8 111.4 144; 36 32 26; 73 80 75; 1450; 55; 4.0; 675. KQW200-315(I)A; 262 374 482; 72.8 103.9 135; 31.5 28 23; 72 79 74; 1450; 45; 4.0; 560. KQW200-315(I)B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 27 24 19.5; 78 78 78; 1450; 37; 4.0; 535. KQW200-400(I); 280 400 520; 77.8 111.4 144; 54.5 50 39; 75 81 77; 1450; 75; 4.0; 830. KQW200-400(I)A; 262 374 486; 72.8 103.9 135; 48 44 34; 80 80 80; 1450; 75; 4.0; 830. KQW200-400(I)B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 41.4 38 29.6; 78 78 78; 1450; 55; 5.0; 685. KQW200-400(I)C; 224 320 416; 62.2 88.9 115.6; 34.9 32 25; 76 76 76; 1450; 45; 5.0; 580. KQW250-250; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 22 20 16; 78 82 81; 1450; 45; 5.0; 620. KQW250-250A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 18.3 17 14; 76 80 80; 1450; 37; 5.0; 550. KQW250-235; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 14 12.5 11; 73 78 70; 1450; 22; 4.5; 410. KQW250-300; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 22 20 16; 78 78 78; 1450; 37; 4.5; 550. KQW250-315; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 34 32 28; 76 80 79; 1450; 75; 5.5; 890. KQW250-315A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 29.5 28 24; 74 78 77; 1450; 55; 5.5; 690. KQW250-315B; 260 450 520; 72.2 125 144.4; 25 24 20; 70 74 72; 1450; 45; 5.5; 620. KQW250-400; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 54.5 50 39; 72 72 72; 1480; 90; 4.5; 1530. KQW300-235; 480 720 900; 133.3 200 250; 20 18 15.5; 77 81 74; 970; 55; 5.0; 1120. KQW300-235A; 438 607 821; 121.7 182.5 228.1; 16.5 15 13; 75 79 72; 970; 45; 5.0; 1030. KQW300-235B; 400 600 750; 111.1 167.0 208.3; 14 12.5 11; 73 77 70; 970; 37; 5.0; 890. KQW300-300; 480 720 900; 133.3 200 250; 31 28 25; 77 81 77; 970; 75; 5.0; 1350. KQW300-300A; 444 666 833; 123.3 185 231.4; 26.5 24 21.5; 76 80 76; 970; 75; 5.0; 1350. KQW300-300B; 415 623 779; 115.3 173.1 261.4; 23 21 18.5; 79 79 79; 970; 55; 5.0; 1170. KQW300-380; 480 720 900; 133.3 200 250; 48 44 34; 84 84 84; 970; 132; 5.0; 1900. KQW300-380A; 444 666 833; 123.3 185 231.4; 41.4 38 30; 80 80 80; 970; 110; 5.0; 1700. KQW300-380B; 409 614 767; 113.6 170.6 213.1; 35 32 25; 78 78 78; 970; 90; 5.0; 1530. KQW300-235(I); 718 1080 1345; 199.4 300 373.6; 44.6 40 34.6; 82 82 82; 1450; 160; 5.5; 1680. KQW300-235(I)A; 642 965 1203; 178.3 268.1 334.2; 35.7 32 27.7; 80 80 80; 1450; 132; 5.5; 1440. KQW200-315(I); 280 440 520; 77.8 111.4 144; 36 32 26; 73 80 75; 1450; 55; 4.0; 675. KQW200-315(I)A; 262 374 482; 72.8 103.9 135; 31.5 28 23; 72 79 74; 1450; 45; 4.0; 560. KQW200-315(I)B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 27 24 19.5; 78 78 78; 1450; 37; 4.0; 535. KQW200-400(I); 280 400 520; 77.8 111.4 144; 54.5 50 39; 75 81 77; 1450; 75; 4.0; 830. KQW200-400(I)A; 262 374 486; 72.8 103.9 135; 48 44 34; 80 80 80; 1450; 75; 4.0; 830. KQW200-400(I)B; 242 346 450; 67.2 96.1 125; 41.4 38 29.6; 78 78 78; 1450; 55; 5.0; 685. KQW200-400(I)C; 224 320 416; 62.2 88.9 115.6; 34.9 32 25; 76 76 76; 1450; 45; 5.0; 580. KQW250-250; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 22 20 16; 78 82 81; 1450; 45; 5.0; 620. KQW250-250A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 18.3 17 14; 76 80 80; 1450; 37; 5.0; 550. KQW250-235; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 14 12.5 11; 73 78 70; 1450; 22; 4.5; 410. KQW250-300; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 22 20 16; 78 78 78; 1450; 37; 4.5; 550. KQW250-315; 350 550 650; 97.2 152.8 180.5; 34 32 28; 76 80 79; 1450; 75; 5.5; 890. KQW250-315A; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 29.5 28 24; 74 78 77; 1450; 55; 5.5; 690. KQW250-315B; 260 450 520; 72.2 125 144.4; 25 24 20; 70 74 72; 1450; 45; 5.5; 620. KQW250-400; 300 500 600; 83.3 139 166.7; 54.5 50 39; 72 72 72; 1480; 90; 4.5; 1530. KQW250-235; 480 720 900; 133.3 200 250; 20 18 15.5; 77 81 74; 970; 55; 5.0; 1120. KQW250-235A; 438 607 821; 121.7 182.5 228.1; 16.5 15 13; 75 79 72; 970; 45; 5.0; 1030. KQW250-235B; 400 600 750; 111.1 167.0 208.3; 14 12.5 11; 73 77 70; 970; 37; 5.0; 890. KQW300-300; 480 720 900; 133.3 200 250; 31 28 25; 77 81 77; 970; 75; 5.0; 1350. KQW300-300A; 444 666 833; 123.3 185 231.4; 26.5 24 21.5; 76 80 76; 970; 75; 5.0; 1350. KQW300-300B; 415 623 779; 115.3 173.1 261.4; 23 21 18.5; 79 79 79; 970; 55; 5.0; 1170. KQW300-380; 480 720 900; 133.3 200 250; 48 44 34; 84 84 84; 970; 132; 5.0; 1900. KQW300-380A; 444 666 833; 123.3 185 231.4; 41.4 38 30; 80 80 80; 970; 110; 5.0; 1700. KQW300-380B; 409 614 767; 113.6 170.6 213.1; 35 32 25; 78 78 78; 970; 90; 5.0; 1530. KQW300-235(I); 718 1080 1345; 199.4 300 373.6; 44.6 40 34.6; 82 82 82; 970; 160; 5.5; 1680. KQW300235(I)A; 642 965 1203; 178.3 268.1 334.2; 35.7 32 27.7; 80 80 80; 970; 132; 5.5; 1440.