QJ深井潜水泵（性能参数）

| 适用最小井径 | 型号 | 流量(m³/h) | 总扬程(m) | 转速(rpm) | 效率（%） | 电机功率(kw) | 机组最大 外径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100QJ3.2-27/6 | 3.2 | 27 | 2850 | 48 | 0.55 | 96 |
|  | 100QJ3.2-36/8 |  | 36 |  |  | 0.75 |  |
|  | 100QJ3.2-54/12 |  | 54 |  |  | 1.1 |  |
|  | 100QJ3.2-68/15 |  | 68 |  |  | 1.5 |  |
|  | 100QJ3.2-72/16 |  | 72 |  |  | 1.5 |  |
|  | 100QJ3.2-99/22 |  | 99 |  |  | 2.2 |  |
|  | 100QJ3.2-108/24 |  | 108 |  |  | 2.2 |  |
|  | 100QJ3.2-135/30 |  | 135 |  |  | 3 |  |
|  | 100QJ3.2-144/32 |  | 144 |  |  | 3 |  |
| 100 | 100QJ5-16/4 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 0.55 | 96 |
|  | 100QJ5-24/6 |  | 24 |  |  | 0.75 |  |
|  | 100QJ5-32/8 |  | 32 |  |  | 1.1 |  |
|  | 100QJ5-36/9 |  | 36 |  |  | 1.1 |  |
|  | 100QJ5-48/12 |  | 48 |  |  | 1.5 |  |
|  | 100QJ5-64/16 |  | 64 |  |  | 2.2 |  |
|  | 100QJ5-72/18 |  | 72 |  |  | 2.2 |  |
|  | 100QJ5-88/22 |  | 88 |  |  | 3 |  |
|  | 100QJ5-96/24 |  | 96 |  |  | 3 |  |
| 150 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 2850 | 64 | 3 | 143 |
|  | 150QJ10-78/11 |  | 78 |  |  | 4 |  |
|  | 150QJ10-100/14 |  | 100 |  |  | 5.5 |  |
|  | 150QJ10-128/18 |  | 128 |  |  | 7.5 |  |
|  | 150QJ10-150/21 |  | 150 |  |  | 7.5 |  |
|  | 150QJ10-200/28 |  | 200 |  |  | 11 |  |
|  | 150QJ10-250/35 |  | 250 |  |  | 13 |  |
|  | 150QJ10-300/42 |  | 300 |  |  | 15 |  |
| 150 | 150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 2850 | 65 | 3 | 143 |
|  | 150QJ20-33/5 |  | 33 |  |  | 3 |  |
|  | 150QJ20-39/6 |  | 39 |  |  | 4 |  |
|  | 150QJ20-46/7 |  | 46 |  |  | 5.5 |  |
|  | 150QJ20-52/8 |  | 52 |  |  | 5.5 |  |
|  | 150QJ20-59/9 |  | 59 |  |  | 5.5 |  |
|  | 150QJ20-65/10 |  | 65 |  |  | 7.5 |  |
|  | 150QJ20-72/11 |  | 72 |  |  | 7.5 |  |
|  | 150QJ20-85/13 |  | 85 |  |  | 9.2 |  |
|  | 150QJ20-91/14 |  | 91 |  |  | 9.2 |  |
| 150 | 150QJ20-98/15 | 20 | 98 | 2850 | 65 | 9.2 | 143 |
|  | 150QJ20-104/16 |  | 104 |  |  | 11 |  |
|  | 150QJ20-111/17 |  | 111 |  |  | 11 |  |
|  | 150QJ20-117/18 |  | 117 |  |  | 13 |  |
|  | 150QJ20-130/19 |  | 130 |  |  | 13 |  |
|  | 150QJ20-130/20 |  | 130 |  |  | 13 |  |
|  | 150QJ20-137/21 |  | 137 |  |  | 15 |  |
|  | 150QJ20-143/22 |  | 143 |  |  | 15 |  |
|  | 150QJ20-150/23 |  | 150 |  |  | 15 |  |
|  | 150QJ20-156/24 |  | 156 |  |  | 15 |  |
|  | 150QJ20-163/25 |  | 163 |  |  | 15 |  |
| 200 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 4 | 184 |
|  | 200QJ20-54/4 |  | 54 |  |  | 5.5 |  |
|  | 200QJ20-67/5 |  | 67 |  |  | 7.5 |  |
|  | 200QJ20-81/6 |  | 81 |  |  | 7.5 |  |
|  | 200QJ20-93/7 |  | 93 |  |  | 9.2 |  |
|  | 200QJ20-108/8 |  | 108 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ20-121/9 |  | 121 |  |  | 13 |  |
|  | 200QJ20-148/11 |  | 148 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ20-175/13 |  | 175 |  |  | 18.5 |  |
|  | 200QJ20-202/15 |  | 202 |  |  | 22 |  |
|  | 200QJ20-243/18 |  | 243 |  |  | 25 |  |
|  | 200QJ20-270/20 |  | 270 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ20-297/22 |  | 297 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ20-338/25 |  | 338 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ20-350/26 |  | 350 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ20-363/27 |  | 363 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ20-450/34 |  | 450 |  |  | 45 |  |
| 200 | 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 4 | 184 |
|  | 200QJ32-39/3 |  | 39 |  |  | 5.5 |  |
|  | 200Q32-52/4 |  | 52 |  |  | 7.5 |  |
|  | 200Q32-65/5 |  | 65 |  |  | 11 |  |
|  | 200Q32-78/6 |  | 78 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ32-91/7 |  | 91 |  |  | 13 |  |
|  | 200QJ32-104/8 |  | 104 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ32-130/10 |  | 130 |  |  | 18.5 |  |
|  | 200QJ32-156/12 |  | 156 |  |  | 25 |  |
|  | 200QJ32-195/15 |  | 195 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ32-234/18 |  | 234 |  |  | 37 |  |
| 200 | 200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 37 | 184 |
|  | 200QJ32-260/20 |  | 260 |  |  | 45 |  |
|  | 200QJ32-286/22 |  | 286 |  |  | 45 |  |
| 200 | 200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 5.5 | 184 |
|  | 200QJ40-39/3 |  | 39 |  |  | 7.5 |  |
|  | 200QJ40-52/4 |  | 52 |  |  | 9.2 |  |
|  | 200QJ40-65/5 |  | 65 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ40-78/6 |  | 78 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ40-104/8 |  | 104 |  |  | 18.5 |  |
|  | 200QJ40-117/9 |  | 117 |  |  | 22 |  |
|  | 200QJ40-143/11 |  | 143 |  |  | 25 |  |
|  | 200QJ40-169/13 |  | 169 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ40-182/14 |  | 182 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ40-208/16 |  | 208 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ40-234/18 |  | 234 |  |  | 45 |  |
|  | 200QJ40-243/19 |  | 243 |  |  | 45 |  |
| 200 | 200QJ50-13/1 | 50 | 13 |  | 74 | 4 |  |
|  | 200QJ50-26/2 |  | 26 |  |  | 5.5 |  |
|  | 200QJ50-39/3 |  | 39 |  |  | 9.2 |  |
|  | 200QJ50-52/4 |  | 52 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ50-65/5 |  | 65 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ50-78/6 |  | 78 |  |  | 18.5 |  |
|  | 200QJ50-91/7 |  | 91 |  |  | 22 |  |
|  | 200QJ50-104/8 |  | 104 |  |  | 25 |  |
|  | 200QJ50-117/9 |  | 117 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ50-130/10 |  | 130 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ50-156/12 |  | 156 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ50-182/14 |  | 182 |  |  | 45 |  |
|  | 200QJ50-195/15 |  | 195 |  |  | 45 |  |
|  | 200QJ63-12/1 | 63 | 12 |  |  | 4 |  |
|  | 200QJ63-24/2 |  | 24 |  |  | 7.5 |  |
|  | 200QJ63-36/3 |  | 36 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ63-48/4 |  | 48 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ63-72/6 |  | 72 |  |  | 22 |  |
|  | 200QJ63-84/7 |  | 84 |  |  | 25 |  |
|  | 200QJ63-96/8 |  | 96 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ63-108/9 |  | 108 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ63-114/12 |  | 114 |  |  | 45 |  |
|  | 200QJ80-11/1 | 80 | 80 |  | 75 | 4 |  |
| 250 | 200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 7.5 | 233 |
|  | 200QJ80-33/3 |  | 33 |  |  | 11 |  |
|  | 200QJ80-44/4 |  | 44 |  |  | 15 |  |
|  | 200QJ80-55/5 |  | 55 |  |  | 18.5 |  |
|  | 200QJ80-66/6 |  | 66 |  |  | 22 |  |
|  | 200QJ80-77/7 |  | 77 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ80-88/8 |  | 88 |  |  | 30 |  |
|  | 200QJ80-99/9 |  | 99 |  |  | 37 |  |
|  | 200QJ80-121/11 |  | 121 |  |  | 45 |  |
| 250 | 250QJ32-138/6 | 32 | 138 | 2875 | 72 | 22 |  |
|  | 250QJ32-161/7 |  | 161 |  |  | 25 |  |
|  | 250QJ32-184/8 |  | 184 |  |  | 30 |  |
|  | 250QJ32-207/9 |  | 207 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ32-230/10 |  | 230 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ32-253/11 |  | 253 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ32-276/12 |  | 276 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ32-300/13 |  | 300 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ32-322/14 |  | 322 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ32-345/15 |  | 345 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ32-368/16 |  | 368 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ32-391/17 |  | 391 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ32-414/18 |  | 414 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ32-460/20 |  | 460 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ32-483/21 |  | 483 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ32-506/22 |  | 506 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ32-529/23 |  | 529 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ32-552/24 |  | 552 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ32-575/25 |  | 575 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ32-598/26 |  | 598 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ50-20/1 | 50 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 |  |
|  | 250QJ50-40/2 |  | 40 |  |  | 9.2 |  |
|  | 250QJ50-60/3 |  | 60 |  |  | 13 |  |
|  | 250QJ50-80/4 |  | 80 |  |  | 1805 |  |
|  | 250QJ50-100/5 |  | 100 |  |  | 22 |  |
|  | 250QJ50-120/6 |  | 120 |  |  | 25 |  |
|  | 250QJ50-140/7 |  | 140 |  |  | 30 |  |
|  | 250QJ50-160/8 |  | 160 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ50-180/9 |  | 180 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ50-200/10 |  | 200 |  |  | 45 |  |
| 250 | 250QJ50-220/11 | 50 | 220 | 2857 | 73 | 55 | 233 |
|  | 250QJ50-240/12 |  | 240 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ50-260/13 |  | 260 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ50-300/15 |  | 300 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ50-320/16 |  | 320 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ50-340/17 |  | 340 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ50-360/18 |  | 360 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ50-380/19 |  | 380 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ50-400/20 |  | 400 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ50-420/21 |  | 420 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ50-440/22 |  | 440 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ50-460/23 |  | 460 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ50-460/24 |  | 460 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ50-500/25 |  | 500 |  |  | 110 |  |
| 250 | 250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 7.5 | 233 |
|  | 250QJ80-40/2 |  | 40 |  |  | 15 |  |
|  | 250QJ80-60/3 |  | 60 |  |  | 22 |  |
|  | 250QJ80-80/4 |  | 80 |  |  | 30 |  |
|  | 250QJ80-100/5 |  | 100 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ80-120/6 |  | 120 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ80-140/7 |  | 140 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ80-160/8 |  | 160 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ80-180/9 |  | 180 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ80-200/10 |  | 200 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ80-220/11 |  | 220 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ80-240/12 |  | 240 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ80-260/13 |  | 260 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ80-280/14 |  | 280 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ80-300/15 |  | 300 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ80-320/16 |  | 320 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ80-340/17 |  | 340 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ80-360/18 |  | 360 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ100-36/2 | 100 | 36 |  |  | 15 |  |
|  | 250QJ100-54/3 |  | 54 |  |  | 25 |  |
|  | 250QJ100-72/4 |  | 72 |  |  | 30 |  |
|  | 250QJ100-108/6 |  | 108 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ100-126/7 |  | 126 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ100-144/8 |  | 144 |  | 75 | 63 |  |
|  | 250QJ100-162/9 |  | 162 |  |  | 75 |  |
| 250 | 250QJ100-198/11 | 100 | 198 | 2875 | 75 | 90 | 233 |
|  | 250QJ100-216/12 |  | 216 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ100-234/13 |  | 234 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ100-252/14 |  | 252 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ100-270/15 |  | 270 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ100-288/16 |  | 288 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ125-16/1 | 125 | 16 |  | 76 | 9.2 |  |
|  | 250QJ125-32/2 |  | 32 |  |  | 18.5 |  |
|  | 250QJ125-48/3 |  | 48 |  |  | 25 |  |
|  | 250QJ125-64/4 |  | 64 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ125-80/5 |  | 80 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ125-96/6 |  | 96 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ125-112/7 |  | 112 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ125-128/8 |  | 128 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ125-144/9 |  | 144 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ125-160/10 |  | 160 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ125-176/11 |  | 176 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ125-192/12 |  | 192 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ125-208/13 |  | 208 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ125-224/14 |  | 224 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ140-30/2 | 140 | 30 |  |  | 18.5 |  |
|  | 250QJ140-45/3 |  | 45 |  |  | 30 |  |
|  | 250QJ140-60/4 |  | 60 |  |  | 37 |  |
|  | 250QJ140-75/5 |  | 75 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ140-90/6 |  | 90 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ140-105/7 |  | 105 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ140-120/8 |  | 120 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ140-150/10 |  | 150 |  |  | 90 | 233 |
|  | 250QJ140-165/11 |  | 165 |  |  | 100 |  |
|  | 250QJ140-180/12 |  | 180 | 2975 | 76 | 110 |  |
| 250 | 250QJ150-40/2 | 150 | 40 | 2875 |  | 30 |  |
|  | 250QJ150-60/3 |  | 60 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ150-80/4 |  | 80 |  |  | 55 |  |
|  | 250QJ150-100/5 |  | 100 |  |  | 63 |  |
|  | 250QJ150-120/6 |  | 120 |  |  | 75 |  |
|  | 250QJ150-140/7 |  | 140 |  |  | 90 |  |
|  | 250QJ150-160/8 |  | 160 |  |  | 110 |  |
|  | 250QJ150-180/9 |  | 180 |  |  | 125 |  |
|  | 250QJ160-30/2 | 160 | 30 |  |  | 22 |  |
| 250 | 250QJ160-45/3 | 160 | 45 | 2875 | 76 | 37 | 233 |
|  | 250QJ160-60/4 |  | 60 |  |  | 45 |  |
|  | 250QJ160-75/5 |  | 75 |  |  | 55 |  |
| 300 | 300QJ140-42/2 | 140 | 42 | 2900 | 75 | 25 | 281 |
|  | 300QJ140-63/3 |  | 63 |  |  | 37 |  |
|  | 300QJ140-84/4 |  | 84 |  |  | 55 |  |
|  | 300QJ140-105/5 |  | 105 |  |  | 63 |  |
|  | 300QJ140-126-6 |  | 126 |  |  | 75 |  |
|  | 300QJ140-147/7 |  | 147 |  |  | 90 |  |
|  | 300QJ140-168/8 |  | 168 |  |  | 100 |  |
|  | 300QJ140-189/9 |  | 189 |  |  | 110 |  |
|  | 300QJ140-210/10 |  | 210 |  |  | 125 |  |
|  | 300QJ140-231/11 |  | 231 |  |  | 140 |  |
|  | 300QJ140-252/12 |  | 252 |  |  | 160 |  |
|  | 300QJ140-294/14 |  | 294 |  |  | 185 |  |
|  | 300QJ140-336/16 |  | 336 |  |  | 220 |  |
|  | 300QJ200-20/1 | 200 | 20 |  | 76 | 18.5 |  |
|  | 300QJ200-40/2 |  | 40 |  |  | 37 |  |
|  | 300QJ200-60/3 |  | 60 |  |  | 55 |  |
|  | 300QJ200-80/4 |  | 80 |  |  | 75 |  |
|  | 300QJ200-100/5 |  | 100 |  |  | 90 |  |
|  | 300QJ200-120/6 |  | 120 |  |  | 100 |  |
|  | 300QJ200-140/7 |  | 140 |  |  | 125 |  |
|  | 300QJ200-160/8 |  | 160 |  |  | 140 |  |
|  | 300QJ200-180/9 |  | 180 |  |  | 160 |  |
|  | 300QJ200-200/10 |  | 200 |  |  | 185 |  |
|  | 300QJ200-240/12 |  | 240 |  |  | 220 |  |
| 350 | 350QJ320-22/2 | 320 | 22 | 1450 |  | 30 | 330 |
|  | 350QJ320-33/3 |  | 33 |  |  | 45 |  |
|  | 350QJ320-44/4 |  | 44 |  |  | 63 |  |
|  | 350QJ320-55/5 |  | 55 |  |  | 75 |  |
|  | 350QJ320-66/6 |  | 66 |  |  | 90 |  |
|  | 350QJ320-77/7 |  | 77 |  |  | 110 |  |
|  | 350QJ320-88/8 |  | 88 |  |  | 125 |  |
|  | 350QJ320-99/9 |  | 99 |  |  | 140 |  |
|  | 350QJ320-110/10 |  | 110 |  |  | 160 |  |
| 400 | 400QJ500-15/1 | 500 | 15 | 2900 | 77 | 30 | 377 |
|  | 400QJ500-30/2 |  | 30 |  |  | 63 |  |
|  | 400QJ500-45/3 |  | 45 |  |  | 90 |  |
|  | 400QJ500-60/4 |  | 60 |  |  | 125 |  |
|  | 400QJ500-75/5 |  | 75 |  |  | 160 |  |