D型多级泵（性能参数）

| 型号 | 级数 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率kw |  | 汽蚀余量 m | 叶轮直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴 | 电机 |  |  |
| 50D8 | 2 | 18 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 105 |
|  | 3 | 18 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 2.3 | 105 |
|  | 4 | 18 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 2.3 | 105 |
|  | 5 | 18 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 2.3 | 105 |
|  | 6 | 18 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 105 |
|  | 7 | 18 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 2.3 | 105 |
|  | 8 | 18 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 2.3 | 105 |
|  | 9 | 18 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 80D12 | 2 | 32.4 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 2.8 | 110 |
|  | 3 | 32.4 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 2.8 | 110 |
|  | 4 | 32.4 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 2.8 | 110 |
|  | 5 | 32.4 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 110 |
|  | 6 | 32.4 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 2.8 | 110 |
|  | 7 | 32.4 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 2.8 | 110 |
|  | 8 | 32.4 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 2.8 | 110 |
|  | 9 | 32.4 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 2.8 | 110 |
| 125D25 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 4 | 152 |
|  | 3 | 108 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 4 | 152 |
|  | 4 | 108 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 4 | 152 |