KQCQ系列磁力驱动泵

| 型号 | 口径mm |  | 扬程 m | 流量 m3/h | 吸程 m | 电压 V | 电机功率 KW | 转速 r/min | 泵体材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| KQCQ10-3F | 10 | 8 | 3 | 0.9 | 2.5 | 220/380 | 0.01 | 2800 | 工程塑料 |
| KQCQ14-5F | 14 | 12 | 4 | 1.2 | 3 | ” | 0.03 | 2800 |  |
| KQCQ16-8F | 16 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | ” | 0.12 | 2800 |  |
| KQCQ20-12F | 20 | 20 | 12 | 3 | 3 | ” | 0.37 | 2800 |  |
| KQCQ32-15F | 32 | 25 | 15 | 6.6 | 4 | 380 | 1.1 | 2800 |  |
| KQCQ32-25F | 32 | 25 | 25 | 5.4 | 4 | ” | 1.1 | 2800 |  |
| KQCQ40-20F | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 4 | ” | 2.2 | 2800 |  |
| KQCQ50-25F | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 7.5 | ” | 4 | 2800 |  |
| KQCQ16-8 | 16 | 12 | 8 | 1.5 | 3 | 220/380 | 0.18 | 2800 | 不锈钢 |
| KQCQ20-12 | 20 | 12 | 12 | 3 | 3 | 220/380 | 0.37 | 2800 |  |
| KQCQ25-15 | 25 | 20 | 15 | 6.6 | 4 | 380 | 1.1 | 2800 |  |
| KQCQ32-15 | 32 | 25 | 15 | 6.6 | 4 | ” | 1.1 | 2800 |  |
| KQCQ32-25 | 32 | 25 | 25 | 6.6 | 4 | ” | 1.1 | 2800 |  |
| KQCQ40-20 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 7.5 | ” | 2.2 | 2800 |  |
| KQCQ40-32 | 40 | 32 | 32 | 10.8 | 8 | ” | 4 | 2800 |  |
| KQCQ50-25 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 8.3 | ” | 4 | 2800 |  |
| KQCQ50-40 | 50 | 40 | 40 | 13.2 | 7 | ” | 4 | 2800 |  |
| KQCQ50-50 | 50 | 32 | 50 | 13.2 | 8 | ” | 5.5 | 2800 |  |
| KQCQ65-25 | 65 | 50 | 25 | 10.8 | 7 | ” | 5.5 | 2800 |  |
| KQCQ65-35 | 65 | 50 | 35 | 27 | 6 | ” | 7.5 | 2800 |  |
| KQCQ80-35 | 80 | 65 | 35 | 51 | 7 | ” | 11 | 2800 |  |
| KQCQ80-50 | 80 | 65 | 50 | 51 | 7 | ” | 15 | 2800 |  |
| KQCQ100-35 | 100 | 80 | 32 | 60 | 7 | ” | 15 | 2800 |  |
| KQCQ100-50 | 100 | 65 | 50 | 60 | 7 | ” | 18.5 | 2800 |  |